试车场防雨棚方案

根据工艺（纪要）2024 年第12号要求，叉车门架自由下滑量检测项目，在金台厂区试车场安装检测设备，需先搭建防雨棚。防雨棚位置确定：试车场北侧，机加车间南侧道路以南，占用部分绿化带场地。

- 拆除机加车间道路南侧绿化带13.5米、地坪以下挖土深度20cm，原土夯实、浇筑C25混凝土；绿化带拆除后西侧恢复挡墙。

- 现绿化带内消火栓向东移出防雨棚，明装于绿化带中，外加防冻衣一套。需新购置消火栓，现消火栓拆下交综合管理部，新消防管道需防腐保温处理。

- 新建防雨棚水平面积：13m*5.5m，净高5m；

- 防雨棚用膜结构形式，要求施工单位自行设计方案，必须满足安全要求。

- 从整机检测房开槽至防雨棚下指定位置，开槽宽度30cm，深度30cm，并预埋线管两根，用混凝土浇筑、抹平。线管要求：一根穿电线用---DN25镀锌焊管、防腐沥青：涂底漆→遍面漆→第二遍面漆→缠玻璃丝布→面漆→面漆；两端出地面15CM并焊接接地螺母；另一根穿网线用---外径32PVC穿线管；两端出地面15CM；穿电线、穿网线（电线、网线由宝鸡合力叉车有限公司装备部、信息技术所提供）。

- 北侧（靠道路一侧）增加防护柱（刷黑黄警示色）、高度2m、外侧安装镀锌铁丝网防护网。